# Flowchart for Boat Obstacle Detection & Movement (ESP32-Based)

## ESP32 #1 (Motor Control & Ultrasonic Sensors)

Start

Initialize Ultrasonic Sensors & Motor Driver

Begin Loop:

1. Measure distances from ultrasonic sensors (D1, D2, D3, D4)

2. If D2 <= 5 cm: Reverse Motor A, Set speed to 50

3. Else:

- If D1 <= 5 cm, set speedA = 50

- If D1 <= 10 cm, set speedA = 100

- If D1 <= 20 cm, set speedA = 150

- Else, set speedA = 255

4. If D4 <= 5 cm: Reverse Motor B, Set speed to 50

5. Else:

- If D3 <= 5 cm, set speedB = 50

- If D3 <= 10 cm, set speedB = 100

- If D3 <= 20 cm, set speedB = 150

- Else, set speedB = 255

6. Apply Motor Speed and Direction

7. Send sensor data to ESP32 #2 via Serial Communication

8. Delay 100ms and repeat

## ESP32 #2 (Servo Control & Decision Making)

Start

Initialize Serial Communication & Servo Motor

Begin Loop:

1. Read Data from ESP32 #1

2. Parse Sensor Data (D1, D2, D3, D4)

3. If D2 <= 5 cm: Set Servo Angle to 0

4. Else If D4 <= 5 cm: Set Servo Angle to 180

5. Else If D1 <= 5 cm: Set Servo Angle to 0

6. Else If D1 <= 10 cm: Set Servo Angle to 30

7. Else If D1 <= 20 cm: Set Servo Angle to 60

8. Else If D1 <= 30 cm: Set Servo Angle to 90

9. Else If D3 <= 5 cm: Set Servo Angle to 180

10. Else If D3 <= 10 cm: Set Servo Angle to 150

11. Else If D3 <= 20 cm: Set Servo Angle to 120

12. Else If D3 <= 30 cm: Set Servo Angle to 90

13. Apply Servo Angle

14. Delay 100ms and repeat